# 日照盛泉新材料科技有限公司

# 50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）其他需要说明的事项

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2025年12月13日，日照盛泉新材料科技有限公司组织成立验收工作组并召开了日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）竣工环境保护验收会。现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其它需要说明事项说明如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

日照盛泉新材料科技有限公司环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，落实了防止污染和生态破坏措施及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

日照盛泉新材料科技有限公司将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，本项目实际总投资15560万元，环保投资201万元，占总投资的1.29%。项目建设过程中组织实施了环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收简况

日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）于2023年12月开工建设，竣工日期为2024年10月，生产调试日期为2025年6月至2025年10月，项目生产设施和配套环保设施运行正常。

日照盛泉新材料科技有限公司委托山东华度检测有限公司和山东高研检测技术服务有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。2025年12月，编制完成《日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）竣工环境保护验收监测报告书》。2025年12月13日，日照盛泉新材料科技有限公司组织成立验收工作组并召开了日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）竣工环境保护验收会，形成了验收组意见，验收合格，验收组提出后续要求及建议。

1.4 公众反馈意见及处理情况

工程“三同时”期间未收到过公众反馈意见或投诉。

二、其他环境保护措施的落实情况

2.1 环保组织机构及规章制度

按环评要求制定了《日照盛泉新材料科技有限公司环境管理制度》，在岗位职责、各设备仪器的操作规程等方面进行了规定。各环保设施岗位运行维护情况均建立了有关记录、且妥善保存，将环保管理具体责任落实到人。由专人负责日常管理，设有安环人员等。

2.2 环境风险防范措施

日照盛泉新材料科技有限公司成立了专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。在项目运营期间，配备足够的消防器材，防患于未然。

2.3环境监测计划

为有效的了解项目排污情况和环境现状，保证污染物达标排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，对各个排污环节的污染物排放情况制定定期监测计划。监测项目委托有相应监测能力单位进行监测，对厂区的废气、废水、噪声定期进行监测。同时加强管理生产设施运行记录、产运行巡检记录等。

2.4 配套措施落实情况

本项目依托50000吨/年甲基丙烯醇联合装置项目50m高排气筒DA007，本项目工艺危险废物（液态）、工艺废气、灌装废气、罐区废气均引入焚烧炉进行焚烧，危废焚烧炉焚烧废气采用“SNCR脱硝+余热回收+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+低温SCR脱硝+烟道气换热+空气预热”的烟气净化工艺，尾气经高50m的排气筒DA007排放。

依托现有污水处理站DA006排气筒，污水处理站废气、危废暂存间废气经“水洗+碱洗+生物滤池除臭”处理后由现有15m高排气筒DA006排放。

依托现有导热油炉配备低氮燃烧器，导热油炉天然气燃烧废气经现有高40m高排气筒DA001排放。

DA001、DA007和DA006均已建立标准监测平台，设置规范的人工采样口，并在显著地点设置废气排放口标志牌。

本项目工艺废水去危废焚烧炉焚烧处理，纯水制备废水回用于现有工程乙炔装置；生活污水经化粪池预处理后与设备和地面冲洗废水、实验室废水进入调节池均质后，经湿式催化过氧化氢氧化+ UASB 工艺+生物接触氧化工艺处理后通过园区污水管网排放至莒县海右水务科技有限公司（莒县海右工业园区污水处理厂）。

三、整改完成情况

本项目无整改项。