日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）竣工环境保护验收意见

2025年12月13日，日照盛泉新材料科技有限公司组织召开50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）竣工环境保护验收工作会议，参加会议的有建设单位（日照盛泉新材料科技有限公司）、验收监测单位（山东华度检测有限公司）代表及3名特邀专家组成验收组。验收组听取了建设单位对该项目环境保护“三同时”落实情况和验收监测单位对本项目竣工验收监测情况的汇报，实地踏勘了项目建设现场，审阅核实了有关资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范等国家有关法律法规和标准规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定（审批文号：淄环审[2022]108号文等要求，进行了认真核验和充分讨论，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目地址：本项目位于日照市莒县夏庄镇海右工业园通达路以西平安路以北，日照盛泉新材料科技有限公司现有厂区内。

建设内容：本次验收范围为50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目），主要建设内容为甲基丙烯腈生产装置、储存设施及辅助系统，项目建成投产后达到年产甲基丙烯腈5000吨规模。

劳动定员和工作制度：劳动定员32人，生产采用四班三运转制，工作时间7200h/a（年运行300天）。

（二）建设过程及环保审批情况

日照盛泉新材料科技有限公司委托日照市环境保护科学研究所有限公司，于2024年2月编制完成了《日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）环境影响报告书》。2024年3月14日，日照市行政审批服务局以日审服环审[2024]6号文《关于日照盛泉新材料科技有限公司50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）环境影响报告书的批复》，对报告书进行了批复。

（三）投资情况

50000吨/年乙烯基二乙二醇醚、5000吨/年甲基丙烯腈项目（二期工程：5000吨/年甲基丙烯腈项目）实际总投资15560万元，环保投资201万元，占总投资的1.29%。

（四）验收范围

本次验收范围为日照盛泉新材料科技有限公司5000吨/年甲基丙烯腈项目及配套公辅设施。

二、工程变动情况

表2-1 变更情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护措施 | 氨吸收塔排气导热油炉燃烧后经DA001排放；压缩废气尾气、原料罐区呼吸废气、产品灌装废气经吸收塔+废气焚烧炉处理后经DA004排放。 | 氨吸收塔排气经危废焚烧炉处理后经排气筒DA007排放；压缩废气尾气、原料罐区呼吸废气、产品灌装废气经吸收塔+危废焚烧炉处理后经排气筒DA007排放； | 根据公司已批复报告书《日照盛泉新材料科技有限公司 50000吨/年甲基丙烯醇联合生产装置项目环境影响评价报告书》（日审服环审[2024]6号，2024.3.14），50000吨/年甲基丙烯醇联合生产装置项目新建一座危废焚烧炉，本项目甲基丙烯腈装置氨吸收塔排气、压缩废气尾气、原料罐区呼吸废气、产品灌装废气、蒸氨废水、汽提废水、脱重塔重组分废液、轻组分废液去危废焚烧炉焚烧，纯水制备废水回用于现有工程乙炔生产装置。 实际建设与50000吨/年甲基丙烯醇联合生产装置项目环境影响评价报告书中描述一致，未构成重大变动。 |
|  |  | 拟建项目纯水制备废水、蒸氨废水、汽提废水去厂区污水处理站处理达标后通过园区污水管网进入莒县海右水务科技有限公司进行深度处理。 | 蒸氨废水、汽提废水去危废焚烧炉焚烧处理，纯水制备废水回用于现有工程乙炔生产装置。 |  |
|  |  | 脱重塔重组分废液、轻组分废液收集后在废液暂存罐储存，定期委托危险废物资质单位处置。 | 脱重塔重组分废液、轻组分废液收集后在废液暂存罐储存，去危废焚烧炉焚烧处理。 |  |

根据环境影响报告书及批复，对照项目实际建设情况，项目性质、规模、地点和环境保护措施均没有发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

工艺废水去危废焚烧炉焚烧处理，纯水制备废水回用于现有工程乙炔装置；生活污水经化粪池预处理后与设备和地面冲洗废水、实验室废水进入调节池均质后，经湿式催化过氧化氢氧化+ UASB 工艺+生物接触氧化工艺处理后通过园区污水管网排放至莒县海右水务科技有限公司（莒县海右工业园区污水处理厂）。

（二）废气

本项目产生的有组织废气主要为工艺废气、原料罐区呼吸废气、导热油炉燃烧废气、污水处理站废气、危废暂存间废气、产品灌装废气等。

本项目工艺废气、原料罐区呼吸废气、产品灌装废气均引入危废焚烧炉进行焚烧，危废焚烧炉焚烧废气采用“SNCR脱硝+余热回收+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+低温SCR脱硝+烟道气换热+空气预热”的烟气净化工艺，尾气经高50m高排气筒DA007排放。

导热油炉配备低氮燃烧器，导热油炉天然气燃烧废气经高40m高排气筒DA001排放。

污水处理站废气和危废暂存间废气经水洗+碱洗+生物滤池除臭处理后经15m高排气筒DA006排放。

（三）噪声

项目噪声源主要包括泵类设备、风机、压缩机等，各主要噪声源均位于室外，主要采取基础减振等噪声治理措施，经过距离衰减等控制措施来降低项目噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括生产过程中产生的工艺废物，污水处理站产生的污水处理污泥，原辅材料包装产生的废弃包装物，废催化剂、废熔盐，设备检修保养产生的废矿物油、废油桶和废含油抹布以及职工生活产生的生活垃圾。

其中生产过程中产生的工艺废物，污水处理站产生的污水处理污泥，废催化剂、废熔盐，设备检修保养产生的废矿物油、废油桶和废含油抹布为危险废物；原辅材料包装产生的废弃包装物为一般工业固体废物。

生产过程中产生的工艺废物主要为异丁腈生产甲基丙烯腈过程中产生的重组分废液和轻组分废液，去厂区危废焚烧炉焚烧处理；污水处理站产生的污水处理污泥，废催化剂、废熔盐，设备检修保养产生的废矿物油、废油桶和废含油抹布委托有资质单位处置；原辅材料包装产生的废弃包装物统一收集后外售；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

四、环境保护设施运行情况

（一）废气治理设施

1、有组织排放

根据监测结果，验收监测期间，污水处理站排气筒DA006出口硫化氢最高监测浓度为1.04mg/m3，最高排放速率为 2.3×10-3kg/h，氨最高监测浓度为1.12mg/m3，最高排放速率为2.2×10-3kg/h，VOCs（非甲烷总烃）最高监测浓度为1.26mg/m3，最高排放速率为 2.4×10-3 kg/h，臭气浓度最高监测浓度为229(无量纲)，均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB 37/ 3161-2018）表1的要求（硫化氢3mg/m3、硫化氢0.1kg/h、氨20mg/m3、氨1.0kg/h、VOCs（非甲烷总烃）100mg/m3、VOCs（非甲烷总烃）5.0kg/h、臭气浓度800）。

验收监测期间，焚烧废气排放口排气筒DA007出口颗粒物最高监测浓度为2.3mg/m3，二氧化硫均未检出，氮氧化物最高监测浓度为25mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值“重点控制区”的要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3）；VOCs（非甲烷总烃）最高监测浓度为2.11mg/m3，乙醛均为检出，丙酮最高监测浓度为0.18mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业有机废气排放口Ⅱ时段的要求（VOCs60mg/m3、乙醛20mg/m3、丙酮50mg/m3）；甲醛最高监测浓度为1.11mg/m3，甲醇、丙烯腈均为检出，均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5、表6标准限值（甲醛5mg/m3、甲醇50mg/m3、丙烯腈0.5mg/m3）；一氧化碳最高监测浓度为21mg/m3，氯化氢最高监测浓度为12.23mg/m3，氟化氢最高监测浓度为0.62mg/m3，铜及其化合物均为检出，锰及其化合物均为检出，钴及其化合物均为检出，二噁英类最高监测浓度为0.012ng-TEQ/Nm3，均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准限值要求（一氧化碳100mg/m3、氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、铜、锰、钴及其化合物2.0mg/m3、二噁英类0.5ng-TEQ/Nm3）；氨最高监测浓度为3.70mg/m3，最高排放速率为4.6×10-2kg/h，臭气浓度最高监测浓度为229(无量纲)，均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB 37/ 3161-2018）表1的要求（氨20mg/m3、氨1.0kg/h、臭气浓度800）。

验收监测期间，导热油炉排气筒DA001出口颗粒物最高监测浓度为2.1mg/m3，二氧化硫均6mg/m3，氮氧化物最高监测浓度为69mg/m3，烟气黑度均＜1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表1大气污染物排放浓度限值“重点控制区”的要求（颗粒物10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、烟气黑度＜1级）。

2、无组织排放

验收监测期间，无组织颗粒物两天监控浓度最高值为0.471mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的要求（1.0mg/m3）；无组织氨两天监控浓度最高值均为0.22mg/m3；无组织硫化氢两天监控浓度最高值均为0.006mg/m3；无组织臭气浓度两天监控浓度最高值均为14（无量纲），均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB 37/ 3161-2018）表2的要求（氨1.0mg/m3、硫化氢0.03mg/m3、臭气浓度20无量纲）；无组织VOCs（非甲烷总烃）两天监控浓度最高值为0.88mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3的要求（2.0mg/m3）。

- 废水排放情况

根据监测结果，验收监测期间，本项目外排废水中化学需氧量监测结果最高值为34mg/L，五日生化需氧量监测结果最高值为11.8mg/L，氨氮监测结果最高值为0.184mg/L，总氮监测结果最高值为9.60mg/L，悬浮物监测结果最高值为29mg/L，总有机碳监测结果最高值为11.2mg/L，甲醛均为检出，pH值范围为7.4～7.8（无量纲），综上，厂区废水排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3标准和莒县海右水务科技有限公司进水水质的要求。

（三）厂界噪声排放情况

验收监测期间，项目厂界噪声两天昼间监测最高值为55.6dB（A）；夜间监测最高值为47.2dB（A）。两天的监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值要求。

（四）固体废物治理设施

本项目依托厂区南侧现有危废暂存间（120m2），危废暂存间具备防渗措施，已和有资质单位签订危废处置协议，危险废物及时委托有资质单位进行处置。

（五）污染物排放总量

本项目污染物总量确认书（RZZL(2023) 17号，2023.11.2）污染物总量排放控制指标为颗粒物0.413t/a、二氧化硫0.178t/a、氮氧化物4.062t/a、VOCs0.398t/a。

根据公司已批复报告书《日照盛泉新材料科技有限公司 50000吨/年甲基丙烯醇联合生产装置项目环境影响评价报告书》（日审服环审[2024]6号，2024.3.14），50000吨/年甲基丙烯醇联合生产装置项目新建一座危废焚烧炉，本项目甲基丙烯腈装置氨吸收塔排气、压缩废气尾气、原料罐区呼吸废气、产品灌装废气、蒸氨废水、汽提废水、脱重塔重组分废液、轻组分废液去危废焚烧炉焚烧，本次验收参考50000吨/年甲基丙烯醇联合生产装置项目污染物总量确认书（RZZL(2024) 02号，2024.2.1）。

根据企业最新污染物总量确认书（RZZL(2024) 02号，2024.2.1），DA001排放口污染物总量排放控制指标为颗粒物0.432t/a、二氧化硫0.216t/a、氮氧化物3.764t/a，DA006、DA007排放口污染物总量排放控制指标为颗粒物1.175t/a、二氧化硫0.188t/a、氮氧化物7.431t/a，VOCs0.695t/a。

根据验收期间监测数据折满负荷后导热油炉排气筒DA001颗粒物排放总量为0.1326t/a、二氧化硫排放总量为0.180t/a、氮氧化物排放总量为3.1263t/a。均满足日照市建设项目污染物总量确认书（RZZL(2024) 02号，2024.2.1）DA001污染物总量排放控制指标：颗粒物0.432t/a、二氧化硫0.216t/a、氮氧化物3.764t/a。

根据验收期间监测数据折满负荷后DA006和DA007排气筒颗粒物排放总量为0.2084t/a、二氧化硫排放总量为0.1516t/a、氮氧化物排放总量为2.3684t/a、VOCs排放总量为0.4168t/a。均满足日照市建设项目污染物总量确认书（RZZL(2024) 02号，2024.2.1）DA006和DA007污染物总量排放控制指标：颗粒物1.175t/a、二氧化硫0.188t/a、氮氧化物7.431t/a、VOCs0.695t/a。

# 五、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，验收组一致认为本项目满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到验收合格标准，同意通过验收。

# 六、后续要求

1、加强生产管理，规范生产操作，确保污染物稳定达标排放。

2、加强环保设施危废焚烧炉和污水处理设施的日常维护管理，定期更换活性炭，规范废气排放口标识牌，完善环保设施运行及维护保养等相关记录，确保各类环保设施的正常、稳定运行，最大限度地降低对周围环境的不利影响。

3、加强各类危险废物管理，做好相关防渗防漏工作防止地下水污染，确保各类危险废物及时由有资质单位合理处置。规范危废暂存间设置，各类危险废物的产生、贮存和转移均设置台账并加强档案管理与维护。

# 日照盛泉新材料科技有限公司

# 2025年12月13日